Nhóm 6

Sinh viên 1

Họ tên: Võ Anh Kiệt

MSSV: 20520605

Sinh viên 2

Họ tên: Nguyễn Bảo Phương

MSSV: 20520704

Bài làm

Yêu cầu 1: Sử dụng lớp mạng 10.81.x.0/24, với x là 2 số cuối của MSSV để chia các mạng con cho mô hình của bài thực hành với số host phù hợp

Lớp mạng 10.81.6.0/24 -> 8 bit trống

- Xét subnet có 100 host:

2^7-2=126 host >= 120 host, cần 7 bit dành cho phần host, mượn 8 – 7 =1 bit để làm phần net

- Dải 10.81.6.0/24 được chia thành 2 subnet:

  - 10.81.6.0/25 (cài đặt 120 host)

  - 10.81.6.128/25 (còn dư)

- Xét subnet có 15 host:

2^5 – 2 = 30 host >= 15 host, cần 5 bit dành cho phần host, mượn 7 – 5 = 2 bit để làm phần net.

- Dải 10.81.6.128/25 chia thành 2 subnet:

  - 10.81.6.128/27 (cài đặt cho 15 host)

  - 10.81.6.160/27 (còn dư)

- Xét subnet có 10 host:

2^4 – 2 = 14 host >= 10 host, cần 4 bit dành cho phần host, mượn 5 – 4 = 1 bit để làm phần net.

- Dải 10.81.6.160/27 chia thành 2 subnet:

  - 10.81.6.160/28 (cài đặt cho 15 host)

  - 10.81.6.176/28 (còn dư)

- Xét subnet có 10 host:

2^2 – 2 = 2 host >= 2 host, cần 2 bit dành cho phần host, mượn 4 – 2 = 2 bit để làm phần net.

- Dải 10.81.6.176/28 chia thành 4 subnet:

  - 10.81.6.176/30 (cài đặt cho 2 host)

  - 10.81.6.180/30 (cài đặt cho 2 host)

  - 10.81.6.184/30 (cài đặt cho 2 host)

  - 10.81.6.188/30 (cài đặt cho 2 host)

| Số hosts | Network | Subnet mask | Dải IP | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10.81.6.0/25 | 255.255.255.128 | 6.1 - 6.126 | 10.81.06.127 |
| 15 | 10.81.6.128/27 | 255.255.255.224 | 6.129 - 6.158 | 10.81.06.159 |
| 10 | 10.81.6.160/28 | 255.255.255.240 | 6.161 - 6.174 | 10.81.06.175 |
| 2 | 10.81.6.176/30 | 255.255.255.252 | 6.177 - 6.178 | 10.81.06.179 |
| 2 | 10.81.6.180/30 | 255.255.255.252 | 6.181 - 6.182 | 10.81.06.183 |
| 2 | 10.81.6.184/30 | 255.255.255.252 | 6.185 - 6.186 | 10.81.06.187 |
| 2 | 10.81.6.188/30 | 255.255.255.252 | 6.189 - 6.190 | 10.81.06.191 |

Yêu cầu 2: Sử dụng các mạng con đã chia được ở Yêu cầu 1 cho các thiết bị của mô hình, lập bảng địa chỉ IP cho các thiết bị với lưu ý bên dưới

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IP | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/1 | 10.81.6.1 | 255.255.255.128 | N/A |
|  | S0/1/0 | 10.81.6.177 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/1/1 | 10.81.6.181 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | S0/1/0 | 10.81.6.178 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/1/1 | 10.81.6.185 | 255.255.255.252 | N/A |
| R3 | G0/0/0 | 10.81.6.161 | 255.255.255.240 | N/A |
|  | G0/0/1 | 10.81.6.129 | 255.255.255.224 | N/A |
|  | S0/1/0 | 10.81.6.186 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/1/1 | 10.81.6.190 | 255.255.255.252 | N/A |
| R4 | S0/1/0 | 10.81.6.182 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | S0/1/1 | 10.81.6.189 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC-A | NIC | 10.81.6.4 | 255.255.255.128 | 10.81.6.1 |
| ServerB1 | NIC | 10.81.6.163 | 255.255.255.240 | 10.81.6.161 |
| ServerB2 | NIC | 10.81.6.131 | 255.255.255.224 | 10.81.6.129 |

Yêu cầu 3: Sinh viên thực hiện cấu hình cơ bản cho các thiết bị (các router và các switch)

Cấu hình cơ bản R1

Cấu hình cơ bản R2

Cấu hình cơ bản R3

Cấu hình cơ bản R4

Yêu cầu 4: Sinh viên thực hiện cấu hình địa chỉ IP cho các Router và PC theo bảng chia địa chỉ IP ở Yêu cầu 2

Cấu hình địa chỉ IP R1

Cấu hình địa chỉ IP R2

Cấu hình địa chỉ IP R3

Cấu hình địa chỉ IP R4

Cấu hình địa chỉ IP PC-A

Cấu hình địa chỉ IP Server B1

Cấu hình địa chỉ IP Server B2

Yêu cầu 5: Sinh viên thực hiện cấu hình định tuyến tĩnh cho mô hình mạng với yêu cầu bên dưới

Trường hợp đường chính

Configure R1

Configure R2

Configure R3

Configure R4

Ping tu PC den server B1 va B2

Tracert tới server B1 và B2

Ping từ server B1 tới PC-A

Tracert từ server B1 đến PC-A

Ping từ server B2 đến PC-A

Tracert từ server B2 tới PC-A

Trường hợp đường dự trữ

Configure và check

Configure R1

Configure R4

Configure R3

Ping và tracert tu PC-A tới server B1 và B2

Ping và tracert từ server B1 tới PC-A

Ping và tracert từ server B2 tới PC-A